
建安区生态环境质量简报

一、环境空气质量状况

    3月，环境空气自动监测站对新城区环境空气中二氧化硫、二氧化氮、PM10（可吸入颗粒物）、PM2.5（细颗粒物）、O3（臭氧）、一氧化碳每天分别进行24小时连续监测。其中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳分别取得31个日均值，PM10（可吸入颗粒物）、O3（臭氧）分别取得30个日均值，PM2.5（细颗粒物）取得27个日均值，向上级环保部门传输环境空气日报信息31期，环境空气质量状况和评价见表1、表2。
表1                3月份环境空气质量状况统计表
	类别
	 优良
	轻度污染
	中度污染
	重度及以上污染
	无效天

	天数
	19
	7
	2
	/
	3


表2                 3月份环境空气质量评价结果            单位：mg/m3     
	评价指标
	3月均值
	国家（日均值）二级标准

（mg/m3）
	日均值

超标天数

	二氧化硫
	0.005
	0.150
	/

	二氧化氮
	0.022
	0.080
	/

	可吸入颗粒物
	0.108
	0.150
	4

	细颗粒物
	0.051
	0.075
	4

	臭氧
	0.125
	(日最大8小时平均)0.16
	1

	一氧化碳
	0.8
	4
	/


本月环境空气质量从国家平台显示，AQI空气质量指数优良天数为19天。污染天数为9天,主要污染因子为PM10（可吸入颗粒物）、PM2.5（细颗粒物）、O3（臭氧），其中以PM10（可吸入颗粒物）为首要污染物的污染天为：3月12日、24日、27日、28日，以PM2.5（细颗粒物）为首要污染物的污染天为：1日、9日、11日、13日，以O3（臭氧）为首要污染物的污染天为：26日。2025年截至3月31日，我区环境空气优良天数为53天。

二、水生态断面水质状况

许昌市环境监测中心对滹沱路桥、兰南高速桥、颍河吴刘闸水环境质量进行监测。建安区环境监测站对颍汝干渠（蜜蜂张）、颍汝干渠（长店闸）、湿地进水口、湿地出水口、北海、饮马河龙泉街、孙庄水库、三张水库水环境质量进行了监测。

监测结果见下表：

	编号
	采样地点
	项目名称

采样时间
	化学需

氧量

（mg/L）
	pH值


	氨氮

（mg/L）
	高锰酸盐指数

（mg/L）
	总磷

（mg/L）
	备注

	1
	颍汝干渠

（蜜蜂张）
	2025-3-6
	19
	/
	0.191
	2.9
	0.04
	Ⅲ类：化学

需氧量≤20mg/L、

氨氮≤1.0mg/L、

总磷≤0.2mg/L（湖、库≤0.05mg/L、高锰酸盐指数≤6mg/L

	2
	颍汝干渠

（长店闸）
	2025-3-6
	18
	/
	0.134
	2.7
	0.04
	

	3
	颍河吴刘闸
	  2025-3-4
	16
	7.7
	 0.347
	3.2
	0.04
	

	
	
	 2025-3-25
	15
	7.6
	0.174
	3
	0.04
	

	4
	清潩河

（滹沱桥）
	 2025-3-7
	18
	7.6
	0.617
	4
	0.11
	

	
	
	  2025-3-25 
	19
	7.6
	0.809
	4.1
	0.07
	

	5
	兰南高速桥
	 2025-3-5
	20
	7.6
	0.713
	3.8
	0.10
	Ⅳ类：化学

需氧量≤30mg/L、

氨氮≤1.5mg/L、

总磷≤0.3mg/L高锰酸盐指数≤10mg/L

	
	
	2025-3-25
	17
	8.2
	0.457
	3.2
	0.11
	

	6
	湿地出水口
	2025-3-11
	28
	/
	0.421
	5.1
	0.09
	

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	7
	湿地进水口
	2025-3-11
	23
	/
	0.336
	4.8
	0.07
	化学需氧量≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	8
	北海
	2025-3-6
	19
	/
	0.210
	/
	0.04
	/

	9
	饮马河龙泉街
	2025-3-6
	30
	/
	0.929
	/
	0.09
	/

	10
	孙庄水库
	2025-3-6
	29
	/
	0.198
	/
	0.06
	/

	11
	三张水库
	2025-3-6
	27
	/
	0.926
	/
	0.06
	/

	12
	地表水环境质量标准基本项目标准限值

序号

项目

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

Ⅳ类

Ⅴ类

1

化学需氧量（mg/L）
15

15

20

30

40

2

氨氮

（mg/L）
0.15

0.5

1.0

1.5

2.0

3

总磷

（mg/L）
0.02（湖库0.01）

0.1（湖库0.025）

0.2（湖库0.05）

0.3（湖库0.1）

0.4（湖库0.2）

4
高锰酸盐指数（mg/L）
2
4
6
10
15
5
pH值

（无量纲）
                 6∽9
     许昌市建安区湿地进水口来自三达污水处理厂，执行《许昌市水环境质量整体提升与全域Ⅲ类水质保障规划》表8.1-1   2020年污水处理厂污染物排放参数表。   
化学需氧量（mg/L）
氨氮（mg/L）
总磷（mg/L）
30
1.5
0.3



从监测结果来看：

颍汝干渠（蜜蜂张）3月6日监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准；
颍汝干渠（长店闸）3月6日监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准；

颍河吴刘闸3月4日、25日监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准；
清潩河（滹沱桥）3月7日、25日监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准；

兰南高速桥断面3月5日、25日监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类标准。
湿地进水口水源来自三达污水处理厂，3月11日监测结果符合《许昌市水环境质量整体提升与全域Ⅲ类水质保障规划》表8.1-1 2020年污水处理厂污染物排放参数表的水质要求。
湿地出水口3月11日监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类标准。
